Проект

Об утверждении форм сметной документации и порядка их заполнения 
в сфере определения стоимости строительной продукции

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; 
№ 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010,
№ 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702;
№ 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, 
ст. 6524) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется 
с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376; Российская газета, 2011, № 162), приказываю:

1. Утвердить формы сметной документации в сфере определения стоимости строительной продукции (далее – формы) согласно приложению № 1 
к настоящему Приказу.

2. Утвердить порядок заполнения форм согласно приложению № 2 
к настоящему Приказу.

3. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации 
И.В. Пономарева.

| И.о. Министра | В.А. Токарев |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от «____»________2012 №_____ |
| --- | --- |

ФОРМЫ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Образец № 1

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК _______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Сметная стоимость |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость |  |  |
| Сметная заработная плата |  |  |

| Составлен(а) в уровне цен на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника индексов пересчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника текущих цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэфф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

Образец № 2

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК _______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования | Единица измерения | Кол-во на единицу | Поправочные коэфф. | Кол-во общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

Образец № 3

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК_______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Сметная стоимость |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость |  |  |
| Сметная заработная плата |  |  |

| Составлен(а) в уровне цен на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника текущих цен: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | ВСЕГО затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |

|  | Приложение № 2 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от «____»________2012 №_____ |
| --- | --- |

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Раздел 1. Порядок заполнения формы локального сметного расчета (сметы) (Образец №1)

1.1 Общие положения

Форма локального сметного расчета (сметы) Образец №1 применяется при использовании базисно-индексного метода расчета.

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению 
к показателям стоимости, определенным в базисном уровне цен.

Сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года 
ее составления).

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации указывается в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен по состоянию на 1 января 2000 года;

- в текущем уровне, определяемом на основе действующих показателей сметных нормативов по состоянию на 1 января 2000 года, текущих 
и прогнозных индексов и цен на ресурсы, сложившихся ко времени составления сметной документации или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

Для определения стоимости в текущих (прогнозных) ценах могут применяться индексы:

- по статьям затрат к показателям базисной стоимости элементов прямых затрат локального сметного расчета (сметы), с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей, монтажников, механизаторов и пусконаладочного персонала 
по действующим нормативам.

- к итогу локального сметного расчета (сметы) или полной сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен с учетом накладных расходов и сметной прибыли.

При применении индексов по статьям затрат определение стоимости работ в текущем (прогнозном) уровне цен производится по каждой позиции локального сметного расчета (сметы). Значения элементов прямых затрат 
в текущем уровне цен определяются путем перемножения общего количества работы по позиции, стоимостных показателей сметных нормативов в базисном уровне цен по элементам прямых затрат, поправочных коэффициентов, учитывающих условия производства работ, и соответствующих индексов. 
Для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен применяется индекс на эксплуатацию машин. Оплата труда механизаторов, входящая в стоимость эксплуатации машин и являющаяся составной частью фонда оплаты труда, пересчитывается по индексу на оплату труда рабочих-строителей и показывается только для начисления накладных расходов 
и сметной прибыли.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли осуществляется 
по действующим нормативам от фонда оплаты труда рабочих-строителей, монтажников, механизаторов и пусконаладочного персонала для указываемого уровня цен. При использовании как укрупненных (общеотраслевых) нормативов, так и нормативов по видам строительных, монтажных,  ремонтно-строительных, пуско-наладочных работ и работ по капитальному ремонту оборудования начисление накладных расходов и сметной прибыли производится для каждой позиции локального сметного расчета (сметы) 
в зависимости от видов работ, определяемых в соответствии со сборниками ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНп-2001, ГЭСНмр-2001.

При применении поправочных коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли для каждого указываемого в локальном сметном расчете (смете) уровня цен округление нормативов производится до целых чисел после применения всех поправочных коэффициентов.

Сметная стоимость работы по позиции определяется суммированием итогов элементов затрат по соответствующим строкам позиции.

Результаты вычислений и итоговые данные в локальных сметных расчетах (сметах) для каждого указываемого уровня цен (построчные 
и итоговые значения элементов затрат) округляются до копеек после проведения всех математических операций с формирующими их данными.

Обязательно указываются: уровень цен составления локального сметного расчета (сметы), наименование региона, используемая редакция нормативной базы, наименование сборника используемых индексов и сборника текущих цен.

При составлении локальных сметных расчетов (смет) с применением специализированных компьютерных программ в печатных документах рекомендуется указывать название и ссылку на информационный ресурс 
о программном продукте, сокращенное наименование нормативной базы 
и её редакцию (номер сертификата, подтверждающего достоверность нормативной базы, индексов и сборников сметных цен (каталогов текущих цен)).

Раздел 1.2. Порядок заполнения формы (Образец 1).

Утверждено приказом Минрегиона России №______ от __________

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК _______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Сметная стоимость | 262,971 | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость | 85,34 | чел.час. |
| Сметная заработная плата | 11,941 | тыс.руб. |

| Составлен(а) в уровне цен на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника индексов пересчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника текущих цен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэфф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Название раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-01-001-01 О.П. ч.1.П.1.12 п.3.48. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов 1 (О.П. ч.1.П.1.12 п.3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20)) | 1000 м3 грунта | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 16,54 | 1,2 | 19,85 | 15,98 | 317,17 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2892,37 | 1,2 | 3470,84 | 2,87 | 9961,32 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 127,4 | 1,2 | 152,88 | 15,98 | 2443,02 |
|  |  | МР |  |  | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | НР от ФОТ (95*0,85) | % | 95 |  | 95 | 164,09 | 81 | 2235,75 |
|  |  | СП от ФОТ (50*0,8) | % | 50 |  | 50 | 86,37 | 40 | 1104,08 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,76 |  | 1,2 |  |  | 2,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 3741,15 |  | 13 618,32 |
| 2 | ФЕР 07-01-001-01 МДС35 пр.1 т.1 п.8. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15)) | 100 шт. сборных конструкций | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 632,51 | 1,15 | 727,39 | 15,98 | 11623,64 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2417,17 | 1,15 | 2779,75 | 4,6 | 12786,83 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 310,95 | 1,15 | 357,59 | 15,98 | 5714,33 |
|  |  | МР |  |  | 530,50 | 1 | 530,50 | 9,22 | 4891,21 |
| 2.1 | 403-4012 | Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79) | шт. | 100 | 442,66 | 1 | 44266,00 | 4,27 | 189015,82 |
|  |  | НР от ФОТ (130*0,85) | % | 130 |  | 130 | 1410,47 | 111 | 19245,15 |
|  |  | СП от ФОТ (85*0,8) | % | 85 |  | 85 | 922,23 | 68 | 11789,82 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72,37 |  | 1,15 |  |  | 83,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 50 636,34 |  | 249 352,47 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  | 54 377,49 |  | 262 970,79 |
|  |  | Итого по всем разделам (с учетом НР и СП) |  |  |  |  | 54 377,49 |  | 262 970,79 |
|  |  | Накладные расходы по смете |  |  |  |  | 1574,56 |  | 21480,90 |
|  |  | Сметная прибыль по смете |  |  |  |  | 1008,60 |  | 12893,90 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 54 377,49 |  | 262 970,79 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы) |

ГРАФА 1. Порядковый номер пункта:

- по локальному сметному расчету (смете) ведется сквозная нумерация расценок (позиций), при этом номера подчиненных строк (при удалении 
или добавлении ресурсов) рекомендуется проставлять подпунктами.

ГРАФА 2. Шифр нормы и расценки и коды ресурсов:

- в каждой позиции локального сметного расчета (сметы) указывается шифр нормы (расценки), с обязательным указанием наименования сборника нормативной базы (Строительные работы: ГЭСН, ФЕР, ТЕР; Ремонтно-строительные работы: ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр; Пусконаладочные работы: ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп; Монтаж оборудования: ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм; Капитальный ремонт оборудования: ГЭСНмр, ФЕРмр, ТЕРмр и т.д.), например: 
ФЕР 01-01-001-01, ФЕРм 01-01-001-01;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ в графе «шифр» после шифра нормы указывается краткое обоснование соответствующего пункта общих положений государственных сметных нормативов или других нормативных документов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы. (Например: ФЕР 01-01-001-01 О.П. ч.1.П.1.12 п.3.48., где О.П. – Общие положения; ч.1 – Часть 1; П.1.12 – Приложение 1.12; п.3.48 – Пункт 3.48);

- при удалении или добавлении ресурсов, в т.ч. материалов, не учтенных в нормах и расценках, указывается их код по сборнику средних сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
или наименование обосновывающих документов (Например: счет-фактура).

ГРАФА 3. Наименование работ и затрат

- наименования работ указываются полностью, без сокращений, в соответствии со сборниками единичных расценок;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ после наименования работ обязательно указывается полное наименование поправочного коэффициента, величина этого коэффициента, а также нормы и затраты, к которым он применяется (Например: О.П. ч.1.П.1.12 п.3.48. Разработка грунтов экскаваторами одноковшовыми и многоковшовыми при работе в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20));

- указывается сокращенное наименование элементов затрат:

ЗП – заработная плата рабочих-строителей;

ЭМ – эксплуатация машин и механизмов;

в т .ч. ЗПМ – заработная плата механизаторов;

МР – материальные ресурсы;

НР от ФОТ – накладные расходы от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих 
и механизаторов;

СП от ФОТ – сметная прибыль от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих 
и механизаторов;

ЗТР – затраты труда рабочих;

- нормы и поправочные коэффициенты к нормам НР и СП, предусмотренные действующими методическими документами и письмами указываются в круглых скобках после НР от ФОТ и СП от ФОТ. В скобках последовательно через знак умножения отображаются значения норм 
и поправочных коэффициентов, применяемых в текущем уровне цен (Например: 95*0,85).

- материалы, не учтенные в нормах и расценках, заносятся в сметы подчиненными к расценке строками с указанием полного наименования 
по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, или другим документам, до строк с начислением НР и СП в соответствии с данными, указанными в норме и расценке 
или по проекту.

ГРАФА 4. Единица измерения:

- принимается по соответствующим таблицам сборников единичных расценок.

ГРАФА 5. Количество единиц:

- объем работ проставляется в соответствии с проектом;

- нормы накладных расходов и сметной прибыли указываются 
в процентах целыми числами в уровне цен 2001 года в соответствии 
с действующими методическими документами с учетом изменений;

- затраты труда рабочих принимаются по сборникам сметных нормативов.

ГРАФА 6. Цена на единицу измерения, руб.:

- данные проставляются по соответствующим таблицам сборников единичных расценок.

ГРАФА 7. Поправочные коэффициенты, нормы НР и СП:

- указывается итоговое (общее) значение поправочных коэффициентов, предусмотренных общими положениями к сборникам единичных расценок 
или действующими методическими документами и письмами. Итоговое (общее) значение поправочных коэффициентов округляется до двух знаков после запятой;

- указываются итоговые значения норм НР и СП в базисном уровне цен, предусмотренные действующими методическими документами и письмами, 
с учетом поправочных коэффициентов для базисного уровня цен, округленные до целых чисел.

ГРАФА 8. Всего затрат в базисном уровне цен, руб.:

- по строкам элементов прямых затрат (ЗП, ЭМ, в т.ч. ЗПМ, МР) показываются данные, полученные в результате перемножения граф 5, 6 и 7 (Например: 1*16,54*1,2=19,85 руб.). Округление до чисел с двумя знаками после запятой выполняется после окончания всех математических действий;

- по строкам НР и СП показываются данные с округлением до двух знаков после запятой, полученные в результате начисления накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей 
и механизаторов (ЗП + ЗПМ) в базисном уровне цен с учетом поправочных коэффициентов (Например: (19,85+152,88)*95%=164,09);

- в итоговой строке по расценке (Всего по позиции) сумма затрат рассчитывается без учета ЗПМ с округлением до двух знаков после запятой 
по формуле: ЗП+ЭМ+МР+НР+СП=Итого.

ГРАФА 9. Индексы пересчета, нормы НР и СП:

- указываются индексы по элементам прямых затрат, установленные 
для пересчета из базисного уровня цен в текущий уровень цен, округленные 
до двух знаков после запятой;

- указываются итоговые значения норм НР и СП в текущем уровне цен, предусмотренные действующими методическими документами и письмами, 
с учетом поправочных коэффициентов для текущего уровня цен, с округлением до целых чисел после окончания всех математических действий.

ГРАФА 10. Всего затрат, руб.:

- по строкам элементов прямых затрат (ЗП, ЭМ, в т.ч. ЗПМ, МР) показываются данные, полученные в результате перемножения граф 5, 6, 7 и 9 (Например: 1*16,54*1,2*15,98=317,17 руб.). Округление до чисел с двумя знаками после запятой выполняется после окончания всех математических действий;

- по строкам НР и СП показываются данные с округлением до двух знаков после запятой, полученные в результате начисления накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих строителей 
и механизаторов (ЗП + ЗПМ) в текущем уровне цен с учетом поправочных коэффициентов и индексов пересчета (Например: (317,17+2443,02)*81%=2235,75);

- по строке ЗТР показывается итоговое значение затрат труда с учетом поправочных коэффициентов, округленные до двух знаков после запятой;

- в итоговой строке по расценке (Всего по позиции) сумма затрат рассчитывается без учета ЗПМ с округлением до двух знаков после запятой 
по формуле: ЗП+ЭМ+МР+НР+СП=Итого.

- в случае наличия в локальном сметном расчете (смете) нескольких разделов, в конце каждого раздела в графах 8 и 10 проставляется стоимость, полученная сложением итогов по позициям, входящим в состав раздела.

- после строки «Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)» в графах 8 
и 10 рекомендуется указывать итоговую сметную стоимость по элементам прямых затрат (ЗП, ЭМ, в т.ч. ЗПМ, МР), накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП).

Примечание: при применении ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, сообщаемых письмами Министерства регионального развития РФ, графа 9 не заполняется 
или проставляется индекс равный 1. Пересчет в текущий уровень цен осуществляется в конце локального сметного расчета (сметы) с указанием обоснования (даты и номера соответствующего письма) применяемых индексов  и их числовых значений в графе 3, а итоговая стоимость в текущем уровне цен проставляется в графе 10.

Раздел 2. Порядок заполнения формы ресурсной ведомости (Образец №2)

2.1 Общие положения.

Форма ресурсной ведомости (Образец №2) применяется 
при использовании ресурсного метода расчета, на основе которого в составе локальной ресурсной ведомости выделяются и суммируются ресурсные показатели.

При составлении ресурсной ведомости с применением специализированных компьютерных программ в печатных документах рекомендуется указывать название и ссылку на информационный ресурс 
о программном продукте.

2.2. Порядок заполнения формы (Образец №2)

Утверждено приказом Минрегиона России №______ от __________

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК _______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования | Единица измерения | Кол-во на единицу | Поправочные коэфф. | Кол-во общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГЭСН 07-01-001-01 МДС35 пр.1 т.1 п.1. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС. (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20)) | 100 шт. сб. конструкций |  |  | 1,12 |
|  | 1 | Подготовка оснований. |  |  |  |  |
| 1.1 | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3.2 | чел.-ч | 72,37 | 1,2 | 97,27 |
| 1.2 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 22,03 | 1,2 | 29,61 |
| 1.3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,06 | 1,2 | 1,42 |
| 1.4 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,29 | 1,2 | 0,39 |
| 1.5 | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,17 | 1,2 | 1,57 |
| 1.6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,75 | 1,2 | 2,35 |
| 1.7 | 403-2113 | Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 100 | 1 | 112 |
| 1.8 | 408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 9,6 | 1 | 10,75 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы) |

ГРАФА 1. Порядковый номер пункта:

- по локальной ресурсной ведомости ведется сквозная нумерация норм, при этом номера ресурсов рекомендуется проставлять подпунктами.

ГРАФА 2. Шифр норматива и коды ресурсов:

- в каждой позиции локальной ресурсной ведомости указывается шифр нормы (расценки), с обязательным указанием наименования сборника нормативной базы (Строительные работы: ГЭСН, ФЕР, ТЕР; Ремонтно-строительные работы: ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр; Пусконаладочные работы: ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп; Монтаж оборудования: ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм; Капитальный ремонт оборудования: ГЭСНмр, ФЕРмр, ТЕРмр и т.д.), например: 
ФЕР 01-01-001-01, ФЕРм 01-01-001-01;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ в графе «шифр» после шифра нормы указывается краткое обоснование соответствующего пункта общих положений государственных сметных нормативов или других нормативных документов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы. (Например: ГЭСН 01-01-001-01 О.П. ч.1.П.1.12 п.3.48., где О.П. – Общие положения; ч.1 – Часть 1; П.1.12 – Приложение 1.12; п.3.48 – Пункт 3.48);

- при удалении или добавлении ресурсов, в т.ч. материалов, не учтенных в нормах и расценках, указывается их код по сборнику средних сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
или наименование обосновывающих документов (Например: счет-фактура).

ГРАФА 3. Наименование работ и затрат, характеристика оборудования:

- наименования работ указываются полностью, без сокращений, 
в соответствии со сборниками государственных элементных сметных норм 
из наименований таблиц и информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф таблиц;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ после наименования работ обязательно указывается полное наименование поправочного коэффициента, величина этого коэффициента, а также нормы 
и затраты, к которым он применяется (Например: (МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС. (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20));

- указывается состав работ из таблиц сборников;

- указываются полные наименования ресурсов по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве, или другими документами, в соответствии 
с данными, указанными в норме или по проекту.

ГРАФА 4. Единица измерения:

- принимается по соответствующим таблицам сборников норм или по проекту;

ГРАФА 5. Количество на единицу:

- указывается количество ресурсов (расход) на единицу измерения работы (нормы).

ГРАФА 6. Поправочные коэффициенты:

- указывается итоговое (общее) значение поправочных коэффициентов, предусмотренных общими положениями к сборникам сметных нормативов 
или действующими методическими документами и письмами. Итоговое (общее) значение поправочных коэффициентов округляется до двух знаков после запятой.

ГРАФА 7. Кол-во общее:

- объем работ проставляется в соответствии с проектом;

- показываются данные, полученные в результате расчета: гр.7 (Кол-во общее по позиции)*гр.5 * гр.6 (Пример: 1,12*72,37*1,2=97,27).

Раздел 3. Порядок заполнения формы локального ресурсного сметного расчета (сметы) (Образец №3)

3.1 Общие положения.

Форма локального ресурсного сметного расчета (сметы) Образец №3 применяется при использовании ресурсного метода расчета для определения стоимости работ (размера затрат в соответствующем уровне цен), на основе ресурсных показателей в составе локальной ресурсной ведомости.

Сметная документация составляется с применением цен, сложившихся 
ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления).

Значения элементов прямых затрат определяются путем перемножения общего количества работы по позиции, стоимостных показателей сметных нормативов в текущем уровне цен по элементам прямых затрат и поправочных коэффициентов, учитывающих условия производства работ. Оплата труда механизаторов, входящая в стоимость эксплуатации машин и являющаяся составной частью фонда оплаты труда показывается только для начисления накладных расходов и сметной прибыли.

Начисление накладных расходов и сметной прибыли осуществляется 
по действующим нормативам от фонда оплаты труда рабочих-строителей, монтажников, механизаторов и пусконаладочного персонала для указываемого уровня цен. При использовании как укрупненных (общеотраслевых) нормативов, так и нормативов по видам строительных, монтажных,  ремонтно-строительных, пуско-наладочных работ и работ по капитальному ремонту оборудования, начисление накладных расходов и сметной прибыли производится для каждой позиции ресурсного сметного расчета (сметы) 
в зависимости от видов работ, определяемых в соответствии со сборниками ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНп-2001, ГЭСНмр-2001.

Сметная стоимость работы по позиции определяется суммированием итогов элементов затрат по соответствующим строкам позиции.

Результаты вычислений и итоговые данные в ресурсных сметных расчетах (сметах) округляются до копеек после проведения 
всех математических операций с формирующими их данными.

Обязательно указываются: уровень цен составления ресурсного сметного расчета (сметы), наименование региона, используемая редакция нормативной базы, наименование сборника текущих цен.

При составлении ресурсных сметных расчетов (смет) 
с применением специализированных компьютерных программ в печатных документах рекомендуется указывать название и ссылку на информационный ресурс о программном продукте, сокращенное наименование нормативной базы и её редакцию (номер сертификата, подтверждающего достоверность нормативной базы и сборников сметных цен (каталогов текущих цен)).

3.2. Порядок заполнения формы (Образец №3)

Утверждено приказом Минрегиона России №______ от __________

| Наименование СНБ, сертификат № | Наименование программного продукта |
| --- | --- |

| "СОГЛАСОВАНО" | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК_______________________________________ | ЗАКАЗЧИК_______________________________________ |
| _________________________________________________ | _________________________________________________ |
| "___"__________ 20__г. | "___"__________ 20__г. |

Наименование стройки (объекта):

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:

Основание:

| Сметная стоимость | 141,580 | тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Нормативная трудоемкость | 97,27 | чел.час. |
| Сметная заработная плата | 13,407 | тыс.руб. |

| Составлен(а) в уровне цен на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региона: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции СНБ: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сборника текущих цен: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | ВСЕГО затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Название раздела |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 07-01-001-01 МДС35 пр.1 т.1 п.1. | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС. (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20)) | 100 шт. сборных конструкций | 1,12 |  |  |
| 1.1 | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 97,27 | 137,83 | 13 406,72 |
| 1.2 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 29,61 | 461,78 | 13 673,31 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 212,9 | 6 303,97 |
| 1.3 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,42 | 434,81 | 617,43 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 158,65 | 225,28 |
| 1.4 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,39 | 420,62 | 164,04 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 158,65 | 61,87 |
| 1.5 | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 1,57 | 19,59 | 30,76 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 | 0,00 |
| 1.6 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,35 | 425,41 | 999,71 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0 | 0,00 |
| 1.7 | 408-0123 | Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 10,75 | 567,14 | 6 096,76 |
| 1.8 | 403-2113 | Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий) | шт. | 112 | 632,10 | 70 795,20 |
|  |  | НР от ФОТ (130*0,85) | % | 111 |  | 22 197,60 |
|  |  | СП от ФОТ (85*0,8) | % | 68 |  | 13 598,53 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 97,27 |  | 97,27 |
|  |  | ЗТМ | чел-ч | 31,42 |  | 31,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | 141 580,06 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 141 580,06 |
|  |  | Итого по всем разделам (с учетом НР и СП) |  |  |  | 141 580,06 |
|  |  | Накладные расходы по смете |  |  |  | 22 197,60 |
|  |  | Сметная прибыль по смете |  |  |  | 13 598,53 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 141 580,06 |

| СОСТАВИЛ: | ______________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы) |
| ПРОВЕРИЛ: | ______________________________________________ |
|  | (должность, подпись, инициалы) |

ГРАФА 1. Порядковый номер пункта:

- по локальному ресурсному сметному расчету (смете) ведется сквозная нумерация норм (позиций), при этом номера ресурсов рекомендуется проставлять подпунктами.

ГРАФА 2. Шифр норматива и коды ресурсов:

- в каждой позиции локального ресурсного сметного расчета (сметы) указывается шифр нормы (расценки), с обязательным указанием наименования сборника нормативной базы (Строительные работы: ГЭСН, ФЕР, ТЕР; Ремонтно-строительные работы: ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр; Пусконаладочные работы: ГЭСНп, ФЕРп, ТЕРп; Монтаж оборудования: ГЭСНм, ФЕРм, ТЕРм; Капитальный ремонт оборудования: ГЭСНмр, ФЕРмр, ТЕРмр и т.д.), например: 
ФЕР 01-01-001-01, ФЕРм 01-01-001-01;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ в графе «шифр» после шифра нормы указывается краткое обоснование соответствующего пункта общих положений государственных сметных нормативов или других нормативных документов, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы. Например: ГЭСН 07-01-001-01 МДС35 пр.1 т.1 п.1., где пр.1 – Приложение 1; т.1 – Таблица 1; п.1 – Пункт 1);

- при удалении или добавлении ресурсов, в т.ч. материалов, не учтенных в нормах и расценках, указывается их код по сборнику средних сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
или наименование обосновывающих документов (Например: счет-фактура).

ГРАФА 3. Наименование работ и затрат:

- наименования работ указываются полностью, без сокращений, в соответствии со сборниками сметных норм из наименований таблиц и информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф таблиц;

- в случаях наличия усложняющих факторов производства работ после наименования работ обязательно указывается полное наименование поправочного коэффициента, величина этого коэффициента, а также нормы 
и затраты, к которым он применяется (Например: (МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС. (пЗП = 1,20, пЭМ = 1,20, пЗПМ = 1,20, пМР = 1,00, пЗТ = 1,20));

- указываются полные наименования ресурсов по сборникам ГЭСН, а также по сборникам средних сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве, или другим документам, 
в соответствии с данными, указанными в норме или по проекту;

- нормы и поправочные коэффициенты к нормам НР и СП, предусмотренные действующими методическими документами и письмами указываются в круглых скобках после НР от ФОТ и СП от ФОТ. Значения норм и коэффициентов в текущем уровне цен отображаются последовательно через знак умножения (Например: 130*0,85)

ГРАФА 4. Единица измерения:

- принимается по соответствующим таблицам сборников норм 
или по проекту;

ГРАФА 5. Количество единиц:

- объем работ проставляется в соответствии с проектом;

- указывается количество ресурсов с учетом поправочных коэффициентов (полный объем ресурсов для выполнения указанной работы);

- указываются итоговые значения норм НР и СП, предусмотренные действующими методическими документами и письмами, с учетом поправочных коэффициентов для текущего уровня цен, округленные до целых чисел;

- указываются затраты труда рабочих и машинистов на объем работы, 
с учетом поправочных коэффициентов с округлением до двух знаков после запятой.

ГРАФА 6. Цена на единицу измерения, руб.:

- указывается цена ресурсов по сборникам средних сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, сборникам средних сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов 
или другим документам с округлением до двух знаков после запятой.

ГРАФА 7. Всего затрат, руб.:

- показываются данные, полученные в результате расчета: гр.5 * гр.6;

- по строкам НР и СП показываются данные с округлением до двух знаков после запятой, полученные в результате начисления накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих строителей 
и механизаторов (ЗП + ЗПМ) в текущем уровне цен с учетом поправочных коэффициентов;

- в итоговой строке по расценке (Всего по позиции) сумма затрат рассчитывается без учета ЗПМ с округлением до двух знаков после запятой 
по формуле: ЗП+ЭМ+МР+НР+СП=Итого;

- в случае наличия в локальном ресурсном сметном расчете (смете) нескольких разделов, в конце каждого раздела в графе 7 проставляется стоимость, полученная сложением итогов по позициям, входящим в состав раздела.

- после строки «Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)» в графе 7 рекомендуется указывать итоговую сметную стоимость по элементам прямых затрат (ЗП, ЭМ, в т.ч. ЗПМ, МР), накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП).