Проект

Технический регламент

Евразийского экономического сообщества

«О безопасности зданий и сооружений, строительных

материалов и изделий»

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент  Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС) распространяется на следующие объекты техничесокго регулирования в области строительства:

продукцию строительства всех отраслей экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности – здания и другие строительные сооружения (далее – здания и сооружения), вводимые в эксплуатацию после завершения нового строительства, реконструкции или капитального ремонта;

процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и  ликвидации зданий и сооружений;

строительные материалы и изделия  для строительных конструкций и внутренних систем инженерного обеспечения зданий и сооружений.

Укрупненный перечень объектов технического регулирования, на которые распространяются настоящий технический регламент приведен в приложении 1.

2. Техническим регламентом устанавливаются  минимально необходимые обязательные для применения и исполнения  в государствах-членах ЕврАзЭС  общие требования  безопасности к указанным  выше  объектам технического регулирования в целях:

защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий среды,  включая создание необходимых условий для жизнедеятельности и обеспечение безопасности людей в процессе  строительства, эксплуатации  и ликвидации зданий и сооружений;

защиты зданий и сооружений и обеспечения необходимого уровня их  сохранности при различных природных и техногенных  воздействиях и  явлениях;

охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов при строительстве, эксплуатации и ликвидации  строительных объектов;

предотвращения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Дополнительные  к настоящему техническому регламенту требования к  строительным сооружениям различного назначения (автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, метрополитены, аэродромы, трубопроводы и  гидротехнические сооружения, объекты энергетики и т.д.) могут устанавливаться с учетом и в развитие требований настоящего технического регламента в соответствующих технических регламентах ЕврАзЭС. При этом указанные требования не могут  противоречить требованиям настоящего технического регламента.

3. Регламент не распространяется:

на технологические процессы, осуществляемые в зданиях и сооружениях  в соответствие с их  функциональным назначением, и  располагаемое в них технологическое оборудование, а также оборудование, применяемое для устройства систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, сигнализации, видеонаблюдения,  управления, элементы и детали    электроустановок зданий  и сооружений. Учету подлежат только возможные воздействия технологических процессов и оборудования на здания и сооружения, строительные конструкции и их части, а также на состояние среды;

на временные здания и сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства, за исключением требований безопасности для жизни и здоровья людей, с учетом которых устанавливаются требования национального законодательства и национальных нормативных документов;

на вопросы охраны и безопасности труда в процессе строительства, эксплуатации или ликвидации зданий и сооружений.

4. При реконструкции,  ремонте или реставрации объектов, которым в установленном в государствах-членах ЕврАзЭС порядке присвоен статус культурно-исторических  памятников, требования регламента применяются с учетом  законодательства государств-членов ЕврАзЭС об охране памятников истории и культуры. В случае  конфликтных ситуаций национальное законодательство об охране памятников истории и культуры является определяющим.

5. Идентификация объектов технического регулирования производится заинтересованными лицами для установления  принадлежности конкретного здания или сооружения, а также применяемых  в строительстве материалов или изделий, к объектам технического регулирования, входящим в область применения настоящего и других технических регламентов ЕврАзЭС в области  строительства и необходимости распространения на них соответствующих требований  этих регламентов.

Идентификацию зданий и сооружений осуществляют  по признакам, содержащимся в классификаторах технико-экономической  информации, нормативных документах  по проектированию и строительству  и в проектной документации на строительство, включая:

1) функциональное назначение и основные технические параметры, и характеристики здания или сооружения;

2) природно-климатические условия района строительства,  наличие опасных природных воздействий и явлений;

3) принадлежность к опасным производственным объектам и отнесение к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

Идентификацию строительных материалов и изделий осуществляют по признакам, содержащимся  в классификаторах технико-экономической информации в нормативной, производственно-технологической и сопроводительной документации на эту продукцию, включая:

1) назначение и  область её применения;

2) происхождение  и состав;

3) особенности технологии производства и использования (при необходимости).

Статья 2.  Определения

В настоящем техническом регламенте для целей технического регулирования в строительстве применяются приведенные ниже  термины и их определения. Термины в области технического регулирования, не установленные настоящим техническим регламентом,  применяются в соответствии с «Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» ЕврАзЭС.

1. Объекты технического регулирования:

1) продукция строительства  - законченные строительством  объекты  недвижимости - здания, другие строительные сооружения и  их комплексы;

2) строительное сооружение – единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных функций;

3) здание – строительное сооружение, состоящее из надземной и, при необходимости, подземной частей с помещениями для проживания, пребывания  и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных, включая  внутренние системы инженерно-технического обеспечения;

4) наружная сеть инженерно-технического обеспечения – строительное сооружение (или комплекс сооружений), предназначенное для выполнения функций по водоснабжению,  канализации, тепло-энергоснабжению  и обеспечению связью зданий и других строительных сооружений, включая входящие в его состав средства инженерно-технического  обеспечения;

5) строительный материал – материал, в том числе штучный, предназначенный для изготовления строительных изделий и возведения  строительных конструкций зданий и сооружений;

6) строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций   и внутренних  инженерных систем  водоснабжения, канализации и отопления зданий и сооружений;

7) строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции;

8) основание (здания или  сооружения) -  массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от происходящих в нем природных и техногенных процессов;

9) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная со всех сторон строительными конструкциями;

10) внутренняя система инженерно-технического обеспечения – часть здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения,  канализации, отопления, вентиляции и  кондиционирования воздуха, мусороудаления, внутреннего транспорта, связи, управления и обеспечения безопасности с входящими в её состав техническими средствами и оборудованием;

11) инженерные изыскания – процесс изучения природных условий и факторов техногенного воздействия на окружающую среду с целью  подготовки данных, необходимых для территориального планирования, планировки территории, проектирования,  строительства  и эксплуатации зданий и сооружений;

12) проектирование – процесс создания  проектной технической документации, в соответствии с которой осуществляется строительство  объектов и которая используется при его эксплуатации и ликвидации;

13) строительство – процесс создания зданий и сооружений, включая реконструкцию и капитальный ремонт;

14) эксплуатация – процесс использования здания или сооружения по назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению его эксплуатационных характеристик и уровня безопасности;

15)  ликвидация – процесс прекращения существования здания или сооружения путем его сноса - демонтажа, разборки или целенаправленного разрушения, а также утилизации отходов и восстановления территории для  последующего использования;

16) работа (в строительстве) – часть процесса, включающая комплекс  выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации  в соответствии с технической документацией технологически взаимосвязанных действий  (операций),  имеющих результат, по отношению к которому могут быть применены процедуры оценки соответствия.

2. Свойства и характеристики объектов технического регулирования:

1) безопасность механическая (здания или сооружения) - состояние  здания или сооружения, строительных конструкций  и основания,  которое характеризуется возможностью   предотвращения вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или его  части;

2) безопасность пожарная (здания или сооружения) – состояние здания или сооружения,  которое характеризуется возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также влияния  на людей, имущество и окружающую среду опасных факторов пожара;

3) безопасные  условия (для жизнедеятельности человека) – состояние среды обитания,  которое характеризуется возможностью предотвращения вредного влияния ее факторов на человека;

4) благоприятные условия (для жизнедеятельности человека) - состояние среды обитания, которое характеризуется возможностью предотвращения вредного влияния ее факторов на человека и восстановления нарушенных функций организма человека;

5) воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния  или  свойств основания, строительных конструкций или других частей  здания или сооружения;

6) микроклимат помещения- климатические условия внутренней среды помещения, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха;

7) нагрузка – воздействие механической силы, прилагаемой к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющей  их напряженно-деформированное состояние;

8) надежность (в строительстве)  – способность здания или сооружения, строительной конструкции или ее части, а также  внутренних инженерных  систем, выполнять требуемые функции в течение расчетного срока службы. Надежность обычно выражается в вероятностных характеристиках и включает в себя безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность конструкций;

9) опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопления территории, карстовые явления, ураганы, смерчи, эрозия почвы горных пород и иные подобные процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения;

10) опасные факторы пожара – проявления пожара, которые при достижении критических значений представляют  опасность для жизни и здоровья человека, имущества и  (или) окружающей среды;

11) пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, способное причинить  вред жизни и здоровью человека, имуществу и окружающей среде;

12) предельное состояние - состояние здания или сооружения, основания, строительной конструкции  или  ее части, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания,  сооружения  или конструкции недопустима, затруднена или нецелесообразна;

13) расчетная ситуация - учитываемый при расчете и проектировании комплекс наиболее неблагоприятных условий эксплуатации и состояний здания, сооружения и их частей, а также окружающей  среды, которые могут возникнуть при его строительстве и эксплуатации;

14) расчетный срок службы – продолжительность эксплуатации здания и сооружения, строительных конструкций и их частей до капитального ремонта, реконструкции или ликвидации, установленный в нормативных документах  или в задании на проектирование;

15) расчетная схема - модель конструктивной системы, используемая при проведении расчетов;

16) факторы среды обитания – проявления среды, которые оказывают или могут оказывать влияние на состояние здоровья человека и (или) будущих поколений.

3. Нормативные документы  и их требования:

1) нормативный документ - документ, устанавливающий общие принципы, правила  или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей;

2) межгосударственные строительные нормы - региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, предназначенный в развитие требований техничесокго регламента для обязательного применения на территории присоединившихся к нему  стран Содружества Независимых Государств (СНГ);

3) межгосударственный свод правил (по проектированию и строительству) – региональный нормативный документ в области проектирования и  строительства зданий и сооружений,  определяющий способы достижения их соответствия  обязательным требованиям  технических регламентов и строительных норм и  предназначенный для применения на добровольной основе  на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ);

4) межгосударственный стандарт – региональный нормативный документ в форме стандарта,  предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

5) обязательный нормативный документ – нормативный документ, применение которого требуется по общему закону, или в связи со ссылкой на него в регламенте или в рамках альтернативы, предоставляемой законом или регламентом. Все остальные нормативные документы предназначены для применения на добровольной основе;

6)  существенные характеристики (требования) – характеристики строительных материалов и изделий (требования к ним), соответствующие требованиям технических регламентов к зданиям и сооружениям, которые по отношению к характеристикам строительных материалов и изделий (требованиям к ним)  являются базовыми.

Статья 3. Требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений

и к обращению на рынке строительных материалов и

изделий

1. Здания и сооружения вводятся  в эксплуатацию, а строительные материалы и изделия выпускаются  в обращение на рынок, при условии их соответствия общим (базовым) требованиям безопасности, установленным настоящим  и другими техническими регламентами  ЕврАзЭС в области строительства,  в том числе требованиям:

1) механической безопасности;

2) пожарной безопасности;

3) гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды;

4) безопасности от несчастных случаев и доступности пользования;

5) экономии энергии и сокращения расхода тепла;

6) рационального использования природных ресурсов.

На основе общих  требований настоящего технического регламента  в нормативных документах, которые разрабатываются в их развитие и применение  которых предусматривается для обеспечения соблюдения требований регламента, устанавливаются необходимые  дополнительно требования к зданиям и сооружениям определенного назначения, и требования к группам однородных строительных материалов и изделий и к их конкретным видам.

2. Государства-члены ЕврАзЭС обеспечивают единство на территории государств-членов ЕврАзЭС требований к объектам технического регулирования, которые входят в область применения настоящего технического регламента ЕврАзЭС, и не допускают установления в своем законодательстве других обязательных требований в отношении этих объектов. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС обязательные технические требования, установленные по отношению к этим объектам законодательством в государствах-членах ЕврАзЭС, не применяются на территории этих государств.

3. Здания и сооружения вводятся в эксплуатацию в порядке и соответствии с правилами, установленными законодательством  государств-членов ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности  (строительства). Виды  процедур  оценки соответствия применяемых в государствах-членах ЕврАзЭС при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений,  устанавливаются с учетом требований статьи 13 настоящего техничесокго регламента.

4. Строительные материалы и изделия выпускаются в обращение на рынке  любого из государств-членов ЕврАзЭС при условии, что они прошли оценку соответствия  на   территории   государства-члена   ЕврАзЭС  - поставщика этой продукции, без проведения  в государствах-членах ЕврАзЭС -  её потребителей дополнительных национальных  процедур оценки соответствия, за исключением  предусмотренного законодательством государственного надзора.

Процедуры оценки соответствия, строительных материалов и изделий, применяемые в государствах-членах  ЕврАзЭС, должны отвечать требованиям   статьи 13 и приложений 3,4 и 5   настоящего технического  регламента за исключением процедур  государственного надзора за соблюдением настоящего технического регламента, который осуществляется в соответствии с  национальным законодательством каждого из государств.

Выпуск в обращение на рынок стран ЕврАзЭС строительных материалов и изделий возможен только при положительных результатах оценки соответствия  по единым требованиям к ним, при  соблюдении общих процедур и оформлении результатов оценки соответствия документами единой формы в  соответствии с требованиями настоящего технического регламента.

Статья 4. Требования механической   безопасности, предъявляемые

к   зданиям и сооружениям

1. Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, элементы внутренних инженерных  систем  должны обладать  требуемой нормативными документами по проектированию и строительству   надежностью в отношении  их прочности и устойчивости при  возможных неблагоприятных сочетаниях  всех нагрузок и воздействий, которые имеют место или могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы здания, сооружения  или его частей.

Расчетные ситуации должны учитывать  все виды нагрузок и воздействий в соответствии с  функциональным   назначением и  конструктивными решениями здания или сооружения., технологические и климатические нагрузки и воздействия, усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и  отклонениями геометрических параметров, воздействия опасных природных процессов и  явлений и техногенные  воздействия с учетом возможного изменения свойств  материалов, с тем, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало недопустимых угроз жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением строительными конструкциями или основанием недопустимых предельных состояний.

В случаях, установленных нормативными документами по проектированию и строительству или заданием на проектирование,  прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться также в аварийных ситуациях, имеющих малую вероятность возникновения,  при действии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывов,  аварий оборудования, отказов  в работе несущих конструкций и другие.

2. Предельные состояния, которые учитываются в расчетах и  которых не должны достигать здание или сооружение, его строительные конструкции и основание  при действии расчетных значений нагрузок и воздействий в течение расчетного срока службы характеризуются:

1) разрушением всего здания, сооружения или его части, включая прогрессирующие разрушения в результате локальных повреждений, степень которых  непропорциональна этим повреждениям, недопустимыми деформациями строительных конструкций и основания здания или сооружения, а также геологических массивов прилегающей территории, и другими повреждениями, приводящими к необходимости прекращения дальнейшей эксплуатации объекта  вследствие   угрозы причинения  вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде и близрасположенным зданиям и сооружениям, включая повреждения строительными конструкциями  установленного  технического оборудования;

2) нарушениями эксплуатационной пригодности здания или сооружения, его основания, строительных конструкций или внутренних инженерных систем, приводящими к  необходимости временного ограничения эксплуатации объекта или (и) к исчерпанию ресурса его  срока службы.

3. Требования к надежности зданий, сооружений, строительных конструкций и внутренних инженерных систем в расчетных условиях эксплуатации, характеристики предельных состояний, расчетные и  нормативные значения нагрузок и воздействий, требования к свойствам, расчетным и нормативным характеристикам материалов и грунтов, требования к расчетным моделям и ситуациям, принципы расчета, проектирования и контроля, правила учета уровня ответственности зданий и сооружений устанавливаются в межгосударственных строительных нормах, межгосударственных сводах правил по проектированию и строительству, применением которых предусматривается  обеспечивать соблюдение требований настоящего техничесокго регламента, а необходимые методы испытаний -  в  соответствующих межгосударственных стандартах.

4. К  зданиям и сооружениям особо опасных  объектов и ответственных объектов жизнеобеспечения  в межгосударственных строительных нормах и межгосударственных сводах правил, а при необходимости – и в заданиях  на проектирование,  должны устанавливаться дополнительные требования, направленные на  предупреждение возникновения аварийных  ситуаций или уменьшение их  последствий, включая требования по ограничению строительства объектов в сложных природных условиях   воздействия опасных природных процессов и явлений.

Статья 5. Требования пожарной безопасности, предъявляемые

к зданиям и сооружениям

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара в строительных конструкциях здания или сооружения в процессе его эксплуатации, а в случае возникновения пожара  - защита людей и имущества от воздействия и (или) ограничение воздействия опасных факторов пожара на людей, имущество и окружающую среду.

2.  Здания, сооружения,  территории поселений и организаций должны отвечать следующим  основным общим требованиям противопожарной защиты:

1)  расположение зданий и сооружений на территории поселений и организаций  с учетом  их назначения, огнестойкости, конструктивной пожарной опасности  и других особенностей должно обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

Пожаровзрывоопасные объекты должны располагаться за границами  поселений, а если это невозможно – то  с учетом необходимости ограничения до требуемого уровня воздействия  на соседние здания и сооружения  поражающих факторов взрывов и опасных факторов  пожара на этих объектах;

2) здания и сооружения, а также территории поселений и организаций должны иметь источники наружного и внутреннего  водоснабжения для тушения возможных пожаров;

3) проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны обеспечивать возможность доступа к ним пожарной техники и технических средств  спасательных и медицинских служб;

4) здания и сооружения  должны иметь  возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и спасательных служб, а также доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения и возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара, в целях   спасения людей и сокращения наносимого пожаром ущерба,  локализации пожара  с последующей его ликвидацией и предотвращения его возобновления;

5)  объемно-планировочные и конструктивные решения здания или сооружения, противопожарные преграды, пожарные отсеки и секции, характеристики пожарной опасности строительных конструкций, включая отделку и облицовку конструкций на путях эвакуации, а также пожарной опасности применяемых строительных материалов  и изделий и элементов внутренних систем инженерного обеспечения, с учетом  применения  необходимого противопожарного оборудования должны  отвечать требованиям  ограничения распространения пожара и его опасных факторов за пределы  очага возгорания;

6) огнестойкость зданий и сооружений, их строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем должна отвечать требованиям устойчивости  конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями передвижения,  спасения людей, своевременная эвакуация которых не представилась возможной, а также  обоснованных требований по обеспечению  сохранности зданий и сооружений и сокращению ущерба при пожаре;

7) огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций должны соответствовать огнестойкости и конструктивной пожарной опасности здания и сооружения, с учетом его функционального назначения, основных параметров и характеристик пожаровзрывобезопасности технологических процессов в производственных и складских зданиях и помещениях;

8) эвакуационные пути и выходы из  здания, сооружения и его помещений должны обеспечивать  возможность безопасной эвакуации людей при пожаре в течение  минимально необходимого времени до нанесения вреда их жизни и здоровью с учетом  допустимого уровня воздействия на людей  опасных факторов пожара;

9) при невозможности обеспечить в полной мере безопасную эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам, здание или сооружение в соответствии с требованиями нормативных документов должно иметь систему коллективной защиты путем создания  зон безопасности, противодымной защиты,  применения других технических средств, объемно-планировочных, конструктивных и других  решений. Системы коллективной защиты людей должны  обеспечивать их безопасность в течение  всего времени развития и тушения пожара или  времени, необходимого для эвакуации людей  в безопасную зону;

10) здания и сооружения,  в случаях установленных    нормативными   документами   по пожарной безопасности, должны быть оборудованы  системами  обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в целях организации  своевременной и безопасной  эвакуации людей в условиях конкретного объекта, а также автоматическими установками пожаротушения;

11)  электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать характеристикам взровыпожарной и пожарной опасности среды, в которой они установлены, и  в соответствии с правилами их устройства должны обеспечивать возможность предотвращения загорания и распространения по ним пожара  на строительные конструкции и в соседние помещения;

12)  здания подразделений пожарной охраны должны размещаться на территориях, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях -  20 минут.

3. Требования пожарной безопасности к территориям поселений и организаций,  параметрам и характеристикам зданий, сооружений, их частей, внутренним инженерным системам, обеспечивающие выполнение приведенных выше и других задач обеспечения пожарной безопасности, устанавливаются в  межгосударственных строительных нормах и  межгосударственных сводах  правил с учетом создания необходимых условий для работы подразделений пожарной охраны, а необходимые методы испытаний - в межгосударственных стандартах.

Требования пожарной безопасности к эксплуатации зданий и сооружений, технологическим процессам, технологическому оборудованию предприятий, средствам активной защиты от пожара и условиям их применения в зданиях и сооружениях, а также размещению и оборудованию пожарных депо, устанавливаются соответствующими техническими регламентами ЕврАзЭС и  нормативными документами в области пожарной безопасности.

Статья 6. Требования  гигиены, защиты здоровья  человека и охраны

окружающей среды,  предъявляемые  к зданиям и сооружениям

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы  в течение срока его службы при проживании и пребывании в нем людей не возникало угрозы гигиене, жизни и здоровью людей вследствие недопустимого воздействия на человека  физических, химических, биологических и иных вредных факторов внутренней среды. Застройка территорий должна осуществляться таким образом, чтобы в соответствии с требованиями о санитарно—эпидемиологическом благополучии населения ограничивались влияния вредных факторов среды обитания на человека и вредные воздействия застройки  на окружающую среду и  создавались благоприятные условия  жизнедеятельности людей.

2. Здания, сооружения, территории поселений и организации должны отвечать следующим основным общим требованиям гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды:

1) содержание в воздухе помещений жилых и  общественных зданий и в  рабочей зоне производственных помещений загрязняющих веществ, выделяемых  оборудованием, строительными материалами или в результате жизнедеятельности человека, а также  проникающих в помещения с атмосферным воздухом или  почвенными газами, не должно создавать  недопустимых угроз для здоровья человека;

2) строительные конструкции здания, сооружения  и его внутренние  системы инженерного обеспечения должны обеспечивать соблюдение в помещениях или обслуживаемых зонах нормативных требований к параметрам микроклимата в пределах допустимых значений и возможность обеспечения оптимальных значений этих параметров, включая температуру, влажность и скорость  движения воздуха, а также обеспечения необходимой температуры на внутренних поверхностях стен, теплоустойчивости ограждающих  конструкций и теплоусвоения  поверхности полов;

3) должно быть обеспечено отсутствие протечек воды в помещения  с наружных поверхностей ограждающих конструкций и недопущение образования конденсата на внутренних поверхностях  конструкций в жидком виде, в виде пятен или наледей и ограничено его появление на  сверхпрозрачной части ограждений, а также  созданы условия для своевременного  удаления влаги   из конструкций  без существенных изменений свойств материалов;

4) системы водоснабжения и внутренние системы  водопровода должны обеспечивать возможность непрерывной   и в требуемом количестве подачи воды и не допускать утечек и загрязнений, приводящих к нарушению  установленных требований  к ее качеству.

Должно быть обеспечено удаление жидких стоков без попадания их в систему водоснабжения без загрязнения почвы и окружающей среды и без выделения в среду  неприятных запахов;

5) помещения зданий и сооружений должны быть обеспечены освещением,  необходимым для нормальной жизнедеятельности людей и  достаточным для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека, инсоляцией достаточной продолжительности, а в соответствующих районах строительства – солнцезащитой в соответствии с нормативными требованиями;

6) здание или сооружение должно быть размещено и защищено, а его помещения обустроены таким образом, чтобы обеспечивалось  соблюдение требований, установленных в отношении  шума к  условиям   сна, отдыха и  трудовой деятельности с тем, чтобы  воспринимаемый человеком шум  не создавал  опасности его здоровью;

7) вибрация строительных конструкций здания или сооружения, создаваемая технологическим и инженерным оборудованием, уровень ионизирующих и  неионизирующих излучений в помещениях зданий и сооружений, создаваемых  грунтом, строительными материалами, линиями электропередач  и оборудованием, не должны превышать   предельно   допустимых   значений,  исходя   из   требований	 санитарно- эпи-демиологического благополучия населения;

8) на территориях должна быть создана необходимая  инфраструктура для удаления и утилизации твердых бытовых и производственных отходов. Здания и сооружения и прилегающие территории должны быть оборудованы установленным в нормативных документах образом для удаления, сбора и вывоза отходов;

9) здания и сооружения должны размещаться на территориях с учетом их  функционального назначения при соблюдении экологических требований, проектироваться и строиться  таким образом, чтобы в процессе их  строительства, эксплуатации и ликвидации сводилось к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, включая загрязнения среды в результате возникновения различных аварийных ситуаций и поломок оборудования. При этом должна быть обеспечена экологическая безопасность особо охраняемых природных и рекреационных территорий и водоохранных зон.

3. Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды, предъявляемые к  зданиям, сооружениям, их размещению на территориях поселений и межселенных территориях, к их частям, строительным конструкциям и инженерным системам, устанавливаются в межгосударственных строительных нормах и межгосударственных сводах  правил,  а методы необходимых испытаний – в межгосударственных стандартах, исходя из требований обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности людей и охраны окружающей среды.

Факторы среды обитания человека и характеристики безопасных и благоприятных условий его жизнедеятельности, требования гигиены, защиты здоровья и охраны окружающей среды к технологическим процессам и оборудованию  устанавливаются соответствующими техническими регламентами и законодательством государств-членов ЕврАзЭС и нормативными документами в области  санитарно-эпидемиологического благополучия населения и природопользования.

Статья 7. Требования безопасности  и доступности  при пользовании,

предъявляемые к  зданиям и сооружениям

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а  прилегающая территория, необходимая для его использования, и территория поселений и организаций должны быть благоустроены с тем, чтобы при выполнении установленных требований к эксплуатации  была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм   человеку   и создания угроз для его жизни, в том числе в результате несанкционированного вторжения, обеспечены необходимые условия жизнедеятельности людей и доступность среды для групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

2.  Здания, сооружения и территории должны отвечать следующим основным общим требованиям безопасности и доступности  при пользовании:

1) пути передвижения пешеходов, в том числе детей, должны быть безопасными  в связи с наличием разности высот, проемов, наклонных и скользких поверхностей и лестниц, низкорасположенных элементов и расположением пешеходных зон на высоте, характером заполнения проемов, наличием  подвижных элементов оборудования здания или сооружения, и других конструктивных особенностей;

2) в зданиях и сооружениях должны быть  обеспечены возможность и безопасность перемещения громоздких  предметов в соответствии с функциональным назначением здания или сооружения, а также удобства доступа к помещениям, расположенным на верхних этажах, при отсутствии чрезмерных физических нагрузок;

3) на путях перемещения транспортных средств  внутри здания или сооружения и по прилегающей  территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасности передвижения  людей;

4) жилые здания и  объекты социальной инфраструктуры должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ  инвалидов и других групп населения с ограниченными  физическими возможностями передвижения, беспрепятственность и безопасность перемещения внутри зданий и сооружений, досягаемость ими мест проживания, посещения и приложения труда;

Объекты транспортной инфраструктуры должны позволять  инвалидам и другим группам населения с ограниченными физическими возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на этих объектах.

5) электроустановки зданий и электрооборудование,  системы отопления и горячего водоснабжения, системы газораспределения и газорасходные установки, применяемые  в зданиях, должны быть оборудованы средствами предотвращения поражений электрическим током, ожогов водой или паром и взрывов, в том числе связанных с утечками или скоплениями газа,  с учетом особенностей пользования оборудованием детьми и престарелыми людьми, а строительные конструкции запроектированы и возведены таким образом, чтобы уменьшить  отрицательные  последствия  возможного взрыва;

6)  в зданиях и сооружениях должна  быть обеспечена возможность безопасного обслуживания и ухода за строительными конструкциями и оборудованием;

7) здания и сооружения должны отвечать требованиям безопасности от несанкционированного вторжения, возможных криминальных проявлений и их последствий, а также защиты от угроз террористического характера, в том числе - зданий с большим количеством посетителей (зрителей),  зданий образовательных, медицинских, банковских учреждений и    объектов транспортной инфраструктуры.

При этом, для объектов производственного назначения должны предусматриваться мероприятия по  противодействию возможным террористическим актам, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, а  для зданий и сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима – технические средства и проектные решения, направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

3. Требования безопасности при  несчастных случаях, доступности  и безопасности условий пользования, предъявляемые  к зданиям, сооружениям, строительным конструкциям и их частям, внутренним системам инженерного обеспечения, включая элементы инфраструктуры поселений, устанавливаются в межгосударственных строительных нормах, и межгосударственных сводах правил.

Требования к технологическому оборудованию зданий и сооружений соответствующего функционального назначения и к оборудованию, применяемому для устройства внутренних инженерных систем зданий и сооружений и наружных сетей ЕврАзЭС инженерно-технического обеспечения, устанавливаются в соответствующих технических регламентах  ЕврАзЭС и в межгосударственных стандартах на оборудование,   правилах устройства и эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах, устройства электроустановок,  нормативных документах по пожарной безопасности.

Статья 8. Требования  экономии энергии и сокращения расхода

тепла,  предъявляемые к зданиям и сооружениям

1  Здание или сооружение и его ограждающие строительные конструкции, системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения должны отвечать  требованиям  экономии энергии и сохранения тепла.

2.  Требования по ограничению расхода тепла  на отопление и тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования в зданиях и сооружениях, требования к теплофизическим характеристикам светопрозрачных ограждений, организации рационального воздухообмена, применению эффективных объемно-планировочных решений и  энергосберегающего оборудования,  использованию нетрадиционных и возобновляемых  источников энергии, организации учета расхода энергетических ресурсов  и другие требования экономии энергии, а также правила контроля за соблюдением этих требований устанавливаются в  межгосударственных строительных нормах и межгосударственных сводах правил, а необходимые методы испытаний -  в межгосударственных стандартах.

3. Требования энергосбережения к  технологическим процессам  и технологическому оборудованию устанавливаются в соответствующих технических регламентах  ЕврАзЭС и межгосударственных  сводах правил и стандартах.

Статья 9.   Требования  рационального использования природных

ресурсов

Здания и сооружения должны быть запроектированы  и построены таким образом, чтобы использование природных ресурсов было рациональным, в частности, чтобы обеспечивались:

1) сохранение необходимых свойств строительных конструкций, материалов и изделий в соответствии с расчетным сроком службы здания или  сооружения;

2) максимальное использование отходов производства  и вторичных материалов в строительных конструкциях;

3) возможность вторичного использования или переработки строительных конструкций, их материалов и частей ликвидируемых зданий и сооружений.

Статья 10. Требования  безопасности, предъявляемые к

строительным материалам и изделиям

1. Строительные материалы и изделия должны быть  пригодными для применения в строительстве и обладать свойствами, которые,  при условии их применения по назначению и при соблюдении установленных правил  использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций и их частей, а также элементов внутренних инженерных систем,  требованиям, указанным в статьях 4- 8 настоящего  техничесокго регламента и в других технических регламентах  в области строительства.

Указанные свойства определяются существенными требованиями (характеристиками), устанавливаемыми в стандартах, применением которых обеспечивается соблюдение настоящего техничесокго регламента и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства.

2.  Строительные материалы и изделия при применении в конструкциях не должны выделять  в помещения вредные химические вещества в количестве, создающем угрозу здоровью человека, а природное сырье и отходы производства, применяемые для изготовления строительных материалов и изделий,  должны отвечать требованиям радиационной  и химической безопасности с учетом назначения и области применения этих материалов и изделий. Указанные существенные требования в количественном отношении  регламентируются соответствующими техническими регламентами ЕврАзЭС и нормативными документами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Строительные материалы и изделия  при выпуске в обращение должны сопровождаться:

1)документацией, в которой должны быть приведены все необходимые потребителю данные о продукции, в том числе ее наименование и (или) обозначение, значения показателей свойств и характеристик, влияющих на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовителя и  обозначение документа,  в соответствии с требованиями   которого  поставляется  продукция, а также  указания по её применению.  Для новой продукции, критерии отнесения к которой приведены в приложении 4 к настоящему техническому регламенту,   в сопроводительной документации, кроме того, должны быть приведены сведения о наличии технического свидетельства  о ее пригодности для применения в строительстве в соответствии с требованиями статьи 13  и приложения 4 настоящего  технического регламента;

2) копией документа о соответствии для продукции, подлежащей согласно требованиям настоящего технического регламента обязательному подтверждению соответствия.

В состав сопроводительной документации на продукцию, не подлежащую обязательному подтверждению соответствия, могут быть включены копии  сертификатов соответствия, выданных в рамках систем добровольной сертификации, специализирующихся для работы в области строительства.

5.  Строительные материалы и изделия, соответствующие предъявляемым  к ним требованиям и прошедшие процедуры оценки соответствия согласно  статье 13 настоящего технического регламента, могут  иметь маркировку о соответствии  этим требованиям и обозначаться  единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС установленной формы.   Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на доступную для осмотра поверхность продукции, на упаковку или на сопроводительные документы, в соответствии  с особенностями продукции.  В качестве дополнительной маркировки возможно применение штрих-кодов.

Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС свидетельствует о ее соответствии требованиям безопасности, предъявляемым к ней на основе базовых требований настоящего и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства.

6.  Сопроводительные документы и маркировка выполняются на русском языке и, по решению государств, -  на языке  государств-членов  ЕврАзЭС.

Статья 11. Требования  безопасности, предъявляемые к процессам

инженерных изысканий, проектирования, строительства,

эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений

1. Инженерные изыскания должны проводиться в объеме и с использованием методов, обеспечивающих необходимую достаточность и достоверность  результатов и полученных данных  для  принятия проектных решений  по строительству  и эксплуатации здания или сооружения, отвечающих требованиям  обеспечения безопасности настоящего техничесокго регламента и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации здания или  сооружения.

2.   В задании  на проектирование должны быть приведены  указания  об  уровне ответственности проектируемого здания или сооружения и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности и нагрузок, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта.

3. При проектировании должны применяться расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик физических свойств строительных объектов, оснований конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем,  материалов и изделий, соответствующих  требованиям  обеспечения  безопасности проектируемого здания или сооружения.

4. Проектные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий и сооружений,  оснований строительных  конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения под действием соответствующих нагрузок и воздействий. Проектные значения  параметров, размеров  и характеристик зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций, их частей и внутренних систем инженерного обеспечения  должны быть установлены в проектной документации с указанием предельных отклонений от их  номинальных значений.

Рабочие чертежи на строительство здания или сооружения должны соответствовать утвержденной проектной документации.

5. В проектной документации должны быть предусмотрены требования по проведению контроля хода выполнения и результатов выполненных работ при строительстве объекта, в том числе скрытых, а также по применению соответствующих методов контроля, испытаний и измерений с учетом требований настоящего  и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства и нормативных документов по проектированию и строительству.

6. В проектной документации, при необходимости, определяемой проектной организацией, должно быть предусмотрено проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды, основания, строительных конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем в процессе строительства и эксплуатации объекта.

7. Проектные решения должны приниматься с учетом возможности их осуществления при строительстве и возможности обслуживания объекта и его частей с применением доступных методов и технологий.

8. Проектная документация должна содержать сведения о требованиях, соблюдение которых необходимо в процессе эксплуатации для обеспечения безопасного состояния объекта.

9. В проектной документации должно предусматриваться, а строительство должно осуществляться с применением методов, технологий и материалов, обеспечивающих соблюдение установленных требований к  безопасности  здания или сооружения, строительных конструкций, оснований и внутренних инженерных систем.

10. Строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и производству  строительных и монтажных работ. При этом должны быть приняты меры, обеспечивающие соблюдение экологических требований безопасности окружающей среды, близрасположенных зданий и сооружений, защиту здоровья и необходимые условия жизнедеятельности людей на прилагающих  к строительству территориях.

11. При осуществлении строительства должен быть обеспечен производственный контроль за соблюдением установленных требований к производству работ и к их результатам и приемка результатов работ заказчиком  в соответствии с требованиями нормативной и проектной документации.

12. Результаты строительства должны быть оформлены необходимой документацией в соответствии с национальным законодательством государств-членов ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности, включая исполнительную документацию о реализации  проектных решений, в том числе по размещению скрытых проводок и устройств, повреждение которых при эксплуатации может привести к угрозе причинения вреда.

13. Застройщик при сдаче объекта в эксплуатацию на основе проектной  и исполнительной документации разрабатывает технический паспорт здания или сооружения, который должен содержать:

основные сведения о результатах инженерных изысканий, характере  и свойствах основания, глубине заложения фундаментов, промерзания грунтов,  залегания грунтовых вод и т.д.;

сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых пространств, элементов и узлов каркаса, скрытых проводок и инженерных сетей, а также предельные значения нагрузок на перекрытия, а при необходимости – другие элементы конструкций, электрические системы и сети сооружения;

класс сооружения по энергоэффективности,  его энергетические характеристики и другие данные в соответствии с законодательством и требованиями нормативных документов по вопросам энергосбережения;;

общие требования к содержанию, обслуживанию и  ремонту здания или   сооружения и внутренних систем его инженерного обеспечения;

схему эвакуации людей при возможном пожаре и других аварийных и опасных ситуациях;

квалификационные требования к обслуживающему персоналу.

Данные, приведенные  в паспорте здания или сооружения используются в течение срока службы объекта и уточняются по мере проведения мероприятий по обслуживанию, ремонту или ликвидации последствий аварий и повреждений.

14. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, мониторинга и диагностики технического состояния основания, строительных конструкций,  внутренних инженерных систем, проведением технического обслуживания и ремонта объекта и его частей.

15. При необходимости прекращения эксплуатации здания и сооружения, его ликвидация должна быть проведена на основе проектной документации с соблюдением мер, предусматривающих предотвращение вреда населению, окружающим объектам и природной среде.

Статья 12.  Условия удовлетворения требований технических

регламентов  (презумпция соответствия)

1. Вводимые в эксплуатацию здания, сооружения и  поставляемые строительные материалы и изделия удовлетворяют требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства, если в результате проведенных работ по оценке их соответствия установлено, что они отвечают требованиям нормативных документов, номенклатура которых применительно к соответствующим требованиям каждого  технического регламента, устанавливается перечнем нормативных документов, применением которых  обеспечивается соблюдение требований технического регламента ЕврАзЭС  в области строительства.

Перечень нормативных документов, применением которых обеспечивается  соблюдение требований настоящего технического регламента, определяет Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия  ЕврАзЭС)  в течение не более двух месяцев после подписания договора о  принятии технического  регламента.

Перечень ежегодно уточняется в связи с разработкой новых и пересмотром действующих нормативных документов.

2. В перечнях нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства,  предусматривается применение на альтернативной основе:

межгосударственных строительных норм и в комплексе с ними – межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству и межгосударственных стандартов  Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве;

национальные нормативные документы, идентичные или модифицированные по отношению к международным и (или) европейским стандартам;

международные и региональные европейские стандарты, принятые в государствах-членах ЕврАзЭС  для прямого применении.

До разработки необходимых межгосударственных нормативных документов в перечни могут включаться  для применения в соответствующих государствах-членах ЕврАзЭС или, по согласованию с ними в других государствах,  неэквивалентные по отношению к международным и европейским стандартам  национальные документы государств-членов ЕврАзЭС, если требования  этих нормативных  документов соответствуют общим целям  технического  регулирования ЕврАзЭС и экономическим интересам  государств-членов ЕврАзЭС с учетом действия климатических, географических, социальных и других факторов и  технологических проблем,  не противоречат требованиям технических регламентов ЕврАзЭС и не нарушают их.

3. Межгосударственные строительные нормы, утвержденные Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности стран Содружества Независимых Государств, к которым присоединились государства-члены ЕврАзЭС и которые  включены  в указанные выше перечни, применяются для обеспечения соблюдения требований технических регламентов ЕврАзЭС к зданиям и сооружениям  в рамках Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве на обязательной основе.

4. Межгосударственные своды правил и межгосударственные стандарты Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, утвержденные в соответствии с порядком, установленным Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности стран Содружества Независимых Государств,, включенные в указанные выше перечни, применяются совместно с соответствующими межгосударственными строительными нормами для обеспечения соблюдения требований технических регламентов ЕврАзЭС к зданиям, сооружениям и строительным материалам  на добровольной основе.

5. Выполнение требований документов, включенных в указанный выше Перечень и предназначенных для применения на добровольной основе, является достаточным условием соблюдения требований технического регламента. Неприменение этих документов не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента.

Применение межгосударственного свода правил или стандарта следует рассматривать как один из возможных способов выполнения соответствующих обязательных требований  технического регламента и соответствующих им требований межгосударственных строительных норм. В качестве альтернативы могут применяться другие нормативные документы, предусмотренные указанными выше перечнями. Автор проекта на строительство может также разрабатывать в проекте собственные проектные решения, а строительная организация -  применять технологические решения, обеспечивающее    выполнение     обязательных     требований    к    объекту       технического регулирования, не предусмотренные включенными в перечни документами. При этом возможность применения таких решений для обеспечения выполнения соответствующих обязательных требований должна быть подтверждена (для экспертизы, утверждения проекта и  приемки объекта) расчетами, результатами исследований и экспериментов или другим способом.

Применение межгосударственного свода правил или стандарта может стать обязательным в соответствии с условиями договора  на проектирование, строительство или поставку материалов и изделий.

6. Для уникальных и экспериментальных объектов могут разрабатываться, в том числе на основе зарубежных норм, правил  и стандартов, согласовываться,  утверждаться и применяться в установленном в государствах-членах ЕврАзЭС порядке специальные технические условия на проектирование и строительство этих объектов,  содержащие весь комплекс требований по их безопасности.

Статья 13. Оценка соответствия

1. Оценка соответствия зданий и сооружений общим требованиям настоящего и других технических регламентов в области строительства, а также соответствия связанных  с этими требованиями процессов инженерных изысканий, проектирования,  строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, носит обязательный характер  и производится  путем сопоставления действительных параметров и характеристик объекта строительства,  процессов  и свойств применяемых материалов и изделий непосредственно с требованиями технических  регламентов и  с требованиями нормативных документов, применение которых на   обязательной  и   добровольной   основе   предусмотрено    для   соблюдения  требований

технического  регламента, и  на соответствующих     этапах – с проектными значениями этих параметров и характеристик.

2. Оценка соответствия зданий, сооружений осуществляется с учетом соблюдения требований и соответствующим процессам последовательно на каждом этапе создания, эксплуатации и ликвидации строительного объекта в следующих формах:

декларирование  исполнителем заказчику достоверности и соответствия результатов инженерных изысканий  на основе собственных доказательств;

контроль разработчиком проектной документации соответствия проектных работ и их результатов;

государственная или негосударственная экспертиза проектной документации в соответствии с законодательством государства-члена  ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности;

утверждение проектной документации заказчиком (застройщиком) для применения в строительстве;

строительный контроль исполнителем применяемой  документации, материалов, изделий и выполняемых им строительных и монтажных работ, включая проведение необходимых испытаний;

контроль, испытания и поэтапная приемка заказчиком результатов скрытых работ, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, в соответствии с указаниями в проектной документации;

авторский надзор за  строительством  в соответствии  с действующим национальным законодательством  или  по решению заказчика, при отсутствии в законодательстве этих требований;

государственный строительный надзор за строительством, включая испытания, – для объектов в соответствии с законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области градостроительной и природоохранной деятельности;

приемка объекта заказчиком (застройщиком);

выдача органом  власти разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

обследования и диагностика состояния объекта и (или) его частей в процессе эксплуатации;

государственный надзор за эксплуатацией и согласования перепланировок и конструктивных изменений – в случаях, предусмотренных законодательством государства-члена  ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности;

государственный надзор за ликвидацией объекта - в случаях, предусмотренных законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области  градостроительной  и природоохранной деятельности.

На добровольной основе по решению разработчиков может осуществляться добровольная сертификация проектной документации и программных средств, предназначенных для  повторного применения в проектировании,  добровольная сертификация работ, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений.

3. Оценку соответствия  выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий производят путем сопоставления действительных значений показателей их свойств  со значениями, установленными в стандартах на эти материалы,  включенных в перечни нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего и других  технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства, и в других документах  на поставку продукции.

4. Оценка соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий носит обязательный характер и  осуществляется в следующих формах:

технический контроль производства и выпускаемых материалов и изделий, осуществляемый изготовителем в соответствии с производственной, технологической и нормативной документацией;

обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего технического регламента строительных материалов и изделий, номенклатура которых приведена в приложении 2 настоящего технического регламента, по выбору изготовителя (поставщика) и с учетом требований потребителей в форме  обязательной сертификации  или в форме декларирования соответствия,

подтверждение пригодности для применения в строительстве новых материалов и изделий,  требования к которым, их  свойства и характеристики не  регламентированы или существенно отличаются от требований действующих нормативных документов, в соответствии с приложением 5 к настоящему техническому регламенту;

государственный надзор за соответствием находящихся  в обращении строительных материалов и изделий, в т.ч. поставляемых на рынок для  приобретения   неквалифицированными потребителями, требованиям документов, по которым они поставляются - в соответствии с законодательством государства-члена ЕврАзЭС, являющегося потребителем продукции.

По решению изготовителя, поставщика или  по желанию потребителя может осуществляться добровольное подтверждение соответствия требованиям межгосударственных и национальных стандартов и других документов, по которым они поставляются  (добровольная сертификация);

5. Оценка соответствия в форме обязательного или добровольного подтверждения соответствия применяется для изготавливаемых на постоянной основе и выпускаемых в обращение на строительный рынок государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий с достаточно изученными свойствами и условиями применения, которые регламентированы распространяющимися на эти материалы и изделия требованиями межгосударственных и национальных стандартов  и сводов правил государств-членов ЕврАзЭС, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламентов, а для  добровольной сертификации – и  других документов на поставку.

6. Оценка соответствия в форме подтверждения пригодности для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС  применяется  для вновь разрабатываемых и модернизируемых, а также ввозимых на территорию государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов  и изделий зарубежного производства, применение которых оказывает влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и внутренних систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, а существенные требования к их свойствам и условиям применения  в соответствии с общими базовыми  требованиями настоящего техничесокго регламента к зданиям и сооружениям и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства вследствие их новизны,  не регламентированы в должной мере или значительно отличаются от установленных межгосударственными  строительными нормами, межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству и межгосударственными стандартами.

7. Общие для государств-членов ЕврАзЭС требования к процедурам декларирования соответствия строительных материалов и изделий  приведены  в приложении 3,  общие требования к процедурам сертификации -  в  приложении 4, а к процедурам  подтверждения пригодности новых строительных материалов и  изделий  - в приложении 5.

Национальные правила, порядок и процедуры оценки соответствия, разработанные в соответствии с общими требованиями настоящего технического регламента  должны быть оформлены в документальной форме и быть  доступны любому заинтересованному лицу другого государства-члена ЕврАзЭС.

Статья 14. Защитительная оговорка

1. Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринимать меры для ограничения или запрета  обращения, включая изъятие  с рынка, строительных материалов и  изделий, не отвечающих требованиям, указанным в статьях 10, 11 и 13.

2. Уполномоченный орган государственного надзора государства-члена ЕврАзЭС обязан уведомить Комиссию ЕврАзЭС и соответствующие органы других  государств-членов ЕврАзЭС о принятом решении об ограничении или запрете обращения строительных материалов или изделий с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данных мер.

3. Основанием для применения указанных мер  могут быть результаты проверок, экспертиз и испытаний, проведенных органами государственного надзора в плановом порядке в соответствии с законодательством государств-членов  ЕврАзЭС, или рекламации  потребителей продукции.

4.  Если уполномоченные органы других государств-членов ЕврАзЭС выражают несогласие с данным решением, то Комиссия ЕврАзЭС безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов ЕврАзЭС для принятия решения на основе консенсуса.

Статья 15. Заключительные положения

1. Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении двенадцати  месяцев со дня его официального опубликования.

2. Требования к зданиям и сооружениям, установленные настоящим техническим регламентом, не применяются к следующим зданиям и сооружениям вплоть до проведения их реконструкции или капитального ремонта:

1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;

2) строительство которых, включая реконструкцию и капитальный ремонт, осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

3) проектная документация которых по законодательству государства-члена ЕврАзЭС не подлежит государственной экспертизе, и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

3.  Государства-члены ЕврАзЭС вводят в действие настоящий технический регламент на территории государства в соответствии со своим национальным законодательством до вступления регламента в силу и отменяют действие национальных технических регламентов, принятых до введения в действие настоящего технического регламента ЕврАзЭС, в части, относящейся к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям.

Приложение 1

к проекту ТР 201/00/ ЕврАзЭС

ОБЪЕКТЫ

технического регулирования,  которые входят в область применения

настоящего технического регламента

| 1. Планировка и застройка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планировка и застройка территорий, городских и сельских поселений |  |
| 2. Здания различного назначения (включая процессы) в соответствии с национальными классификаторами видов экономической деятельности, в том числе: |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. | здания жилые многоквартирные здания жилые одноквартирные здания общественные здания производственные и складские стоянки легковых автомобилей склады лесных материалов котельные прочие здания |  |
| 3. Сооружения различного назначения (включая процессы) в соответствии с национальными классификаторами видов экономической деятельности, в том числе: |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. | автомобильные дороги железные дороги мосты, трубы и тоннели автомобильных и железных дорог аэродромы метрополитены трамвайные и троллейбусные линии гидротехнические сооружения магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки газораспределительные системы автозаправочные станции системы водоснабжения и канализации системы теплоснабжения прочие сооружения различного назначения |  |
| 4. Строительные изделия (конструкции заводского изготовления) из различных материалов из разделов VIII, IX. XV ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе: |  |  |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. |  | железобетонные и бетонные стальные алюминиевые деревянные прочие, в том числе из листовых материалов окна, двери, ворота и приборы к ним |

| 5. Строительные материалы и изделия из разделов V, VII, XIII ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. | стеновые кладочные материалы минеральные вяжущие вещества бетоны и растворы щебень, гравий и песок для строительных работ теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы отделочные и облицовочные материалы дорожные материалы изделия из строительного стекла |  |
| 6. Санитарно-техническое оборудование внутренних инженерных систем водопровода, канализации и отопления из разделов VII, XV ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе: - санитарно-технические изделия, из пластмасс; - ванны, души, раковины для стока воды и раковины для умывания - трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья; - радиаторы для центрального отопления; - оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов; - трубы и трубки медные; - санитарно-технические изделия, из металлокерамики. |  |  |

Приложение 2

к проекту ТР 201/00/ ЕврАзЭС

П Е Р Е Ч Е Н Ь

строительных  материалов и изделий, подлежащих обязательному

подтверждению соответствия  на территории государств-членов ЕврАзЭС

| Наименование продукции |  | Характеристики и пока-затели, подтверждение которых осуществляется на основании испытаний в аккредитованных лабо-раториях | Код групп ТН ВЭД Таможенного союза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Строительное сырье и материалы, в которых возможно содержание радиоактивных веществ | Показатели естественной активности радионуклидов | Из 25, 26, 68, 69 |
| 2. | Материалы полимерные отделочные, облицовочные и декоративные для стен и потолков | Показатели пожарной опасности и санитарной безопасности | Из 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4814, 5603, 5903, 5905, 6809, 7016, 7019, 7606 |
| 3. | Материалы и изделия полимерные для покрытия пола | То же | Из 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 5904 |
| 4. | Изделия профильные погонажные из полимерных материалов | То же | Из 3916, 3925 |
| 5. | Материалы изоляционные и звукоизоляционные | То же | Из 3921, 6806, 7019 |
| 6. | Кровельные и гидроизоляционные листовые и рулонные материалы (кроме материалов для заполнения швов) | Показатели пожарной опасности | Из 3919, 3920, 3921, 6807 |
| 7. | Краски и эмали строительные | Показатели пожарной опасности и санитарной безопасности | Из 3208, 3214 |
| 8. | Трубы и фитинги из пластмасс для питьевого водоснабжения | Показатели санитарной безопасности | Из 3917 |
| 9. | Оконные блоки алюминиевые, пластмассовые, деревянные, дерево-алюминиевые и стеклопакеты | Показатели эксплуатаци-онных свойств: тепло-защиты, воздухопрони-цания и звукоизоляции | Из 3925, 4418, 7008, 7610 |
| 10. | Изделия для заполнения проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки, противопожарные клапаны внутренних инженерных систем | Предел огнестойкости и дымогазонепроница-емости | Из 4418, 7308, 7610, 8431, 8481 |
| 11. | Изделия для каналов инженерных систем противодымной защиты | То же | Из 7326 |
| 12. | Замки врезные и накладные II-IV классов для входных дверей в помещениях зданий и сооружений | Показатели механических свойств | Из 8301 |

Приложение 3

к проекту ТР 201/00/ ЕврАзЭС

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к процедурам декларирования соответствия строительных материалов и изделий

1.  Декларирование соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства, указанных в приложении 2 настоящего техничесокго регламента, осуществляется изготовителем этой продукции путем  обязательного представления декларации о соответствии.

На добровольной основе декларация может быть представлена для любой другой продукции при условии положительных результатов  проведения обязательных процедур её соответствия, указанных в статье 13 настоящего техничесокго регламента.

2. Изготовитель может не декларировать соответствие подлежащей обязательному подтверждению соответствия продукции требованиям настоящего техничесокго регламента если:

строительный материал или изделия произведены индивидуально по специальному заказу для использования при строительстве определенного здания и сооружения и  применяется в соответствии с проектной документацией на строительство, утвержденной в установленном порядке;

строительный материал или изделия произведены  непосредственно  на строительной площадке или в другом месте производителем строительно-монтажных работ, ответственным за их безопасность  и безопасность их результатов;

строительный материал или изделия произведены в непромышленном производстве специально для целей реставрации существующих зданий и сооружений, имеющих  архитектурную и историческую ценность.

3.  Декларация о соответствии требованиям настоящего технического регламента должна включать:

1)  наименование, место нахождения  и контактные данные изготовителя;

2) наименование, место нахождения и контактные данные лица, уполномоченного изготовителем представлять его интересы (при наличии);

3)  наименование,  обозначение продукции,  код ТН ВЭД и другие данные, позволяющие проведение её идентификации;

4) назначение и область применения этой продукции в соответствии с нормативным документом, по которому она поставляется или (и) техническим свидетельством о её пригодности;

5) заявление о соответствии продукции требованиям технического регламента ЕврАзЭС, на основе доказательств о ее соответствии всем требованиям документа, по которому она поставляется, включенному в перечень нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение регламента;

6) сведения о примененной схеме декларирования;

7)  перечень видов безопасности, обеспечение которых декларируется, с указанием документов на основе которых составлена декларация (собственных доказательств или доказательств  третьей стороны);

8) фамилию, имя, отчество, должность руководителя  организации (либо уполномоченного им лица), от имени которого принимается декларация о соответствии, его подпись и печать организации;

9) дату  принятия декларации о соответствии.

4.  Декларации о соответствии регистрируются заявителем по уведомительному принципу в порядке и в организациях, согласно  требованиям общих организационно-правовых документов ЕврАзЭС. Копии деклараций о соответствии представляются изготовителем с каждой партией (или  частью  партии) поставляемых  строительных материалов и изделий одному потребителю.

Сведения о регистрации должны быть включены в декларацию до представления её копий потребителям. По согласованию с потребителями копии деклараций могут предоставляться им на несколько партий продукции, поставляемых одному потребителю в течение определенного времени.

5. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий осуществляется по одной из следующих схем по выбору  их изготовителя:

схема 1д – декларация о соответствии  принимается на основании собственных доказательств и частично доказательств, полученных с привлечением аккредитованных органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. При этом:

а) производитель должен  обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии  в соответствии с предписанным  в нормативных документах планом испытаний, а также стабильность применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованный орган по сертификации продукции должен выдать сертификат о соответствии   продукции  на основе результатов проведения испытаний типовых образцов продукции аккредитованными испытательными лабораториями, начальной проверки производства на предприятии и системы производственного контроля на предприятии и осуществлять  последующие  систематические  наблюдения, обследования,  оценку  производства и системы  производственного контроля на предприятии, включая, при необходимости, испытания образцов продукции, отобранных в производстве.

2) схема 2д  - декларация о соответствии принимается  на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с привлечением аккредитованных органов по сертификации систем качества. При этом:

а) производитель должен  обеспечить  осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии  в соответствии с предписанным  в нормативных документах планом испытаний, а также стабильности применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованный орган по сертификации  систем качества в строительстве должен выдать сертификат соответствия системы качества на предприятии на основе начальной проверки системы на  предприятии – производителе продукции и осуществлять последующие систематические наблюдения, обследования и оценку этой системы.

3) схема 3д  - декларация о соответствии принимается  на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий. При этом:

а) производитель должен  обеспечить  осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии  в соответствии с предписанным  в нормативных документах планом испытаний, а также стабильности применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованная испытательная лаборатория  должна выполнить  испытания типовых образцов и другие периодические испытания образцов, продукции отобранных ею на предприятии, в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний.

4) схема 4д – декларация о соответствии принимается на основании собственных доказательств изготовителя продукции. При этом:

а) производитель должен обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии  в соответствии с предписанным  в нормативных документах планом испытаний, а также стабильность применяемых на предприятии технологических  процессов.

По выбору изготовителя часть испытаний может проводиться в аккредитованных испытательных лабораториях.

6.  Испытания и производственный контроль продукции ее изготовителем для заполнения деклараций производятся по показателям безопасности на основе указаний, приведенных в Перечне приложения 2 к настоящему техническому регламенту,  и в объеме, соответствующем требованиям стандартов на эту продукцию, приведенных в перечнях нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований к строительным материалам и изделиям настоящего и других технических регламентов  ЕврАзЭС в области строительства.

7. Испытания типовых образцов продукции производятся по всему комплексу показателей, в соответствии с требованиями стандартов на эту продукцию, которые приведены  в перечнях нормативных документов и  применением которых обеспечивается соблюдение требований к строительным материалам и изделиям настоящего и других технических регламентов ЕврАзЭС в области строительства. Объем испытаний должен быть  достаточно представительным, но быть  не менее установленного указанными стандартами для периодических испытаний. Испытания типовых образцов продукции должны производиться изготовителем или по его поручению – другими испытательными  и исследовательскими организациями при  освоении производства этой продукции на предприятии, а также изготовителем и (или) аккредитованными испытательными лабораториями в сроки, предшествующие заполнению декларации и при каждом изменении технологии и исходных компонентов,  не реже  1 раза в год в течение срока действия декларации.

8. Под аккредитованными понимаются органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также  и другие органы по сертификации и испытательные лаборатории, аккредитованные или  назначенные  в  государствах-членах ЕврАзЭС и других государствах в соответствии с общими правилами и порядком, установленными в ЕврАзЭС.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть специализирующимися  на работах по сертификации и испытаниям в области строительства.

9. Заявитель несет ответственность за соответствие выпущенных в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента  в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС.

10. Комплект технической документации, содержащей необходимые сведения для подтверждения  соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, должен храниться у заявителя в течение не менее 10 лет со дня подачи декларации и представляться в органы государственного контроля (надзора) по их требованию.

Приложение 4

к проекту ТР 201/00/ ЕврАзЭС

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

к процедурам сертификации  объектов технического регулирования

в области строительства

1. Сертификация строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, указанных в приложении 2  настоящего технического регламента,  проводятся в соответствии  с одной из приведенных ниже схем  в составе работ по декларированию соответствии, если выбранные изготовителем схемы декларирования предусматривают  сертификацию  соответствия в качестве   доказательств соответствия. Работы по сертификации и испытаниям осуществляют органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), которые включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза,  а также аккредитованные  или назначенные в государствах-членах ЕврАзЭС  в соответствии  с общими правилами и порядком, установленными в ЕврАзЭС.

2. Добровольная сертификация строительных материалов и изделий не указанных в приложении 2 настоящего технического регламента, работ и услуг в строительстве, проектной документации  и программных средств (далее – продукция), а также систем менеджмента качества,   осуществляют по желанию заявителя в соответствии с одной из приведенных ниже схем  органы по сертификации, область деятельности которых включает сертификацию данной продукции  и систем менеджмента качества в строительстве или в производстве этой продукции  и которые входят в созданные в установленном в государствах-членах ЕврАзЭС порядке  системы добровольной сертификации,  специализирующиеся в области строительства.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры) систем добровольной сертификации могут  быть  аккредитованы на компетентность органом по аккредитации соответствующего  государства-члена ЕврАзЭС  и должны быть уполномочены руководящим органом системы добровольной сертификации для работы в созданной им системе.

3.  Сертификация продукции осуществляется по одной из следующих  схем:

1) схема 1с -  применяется при сертификации  партии продукции,  выпускаемой в обращение  проектной документации и программных средств (далее – продукции);

2) схемы 2с и 3с -  применяются при сертификации  серийной продукции (строительных материалов и изделий), выпускаемой в обращение.

4. Схема сертификации 1с включает в себя следующие  процедуры:

1) подача заявителем заявки на проведение сертификации продукции в орган по сертификации;

2) рассмотрение органом по  сертификации поданной заявки в срок не более пяти рабочих дней  и информирование заявителя о  принятом решении по заявке, содержащем условия проведения сертификации;

3) проведение в срок, предусмотренный условиями договора между заявителем и органом по сертификации, экспертизы проектной документации или программного средства или испытаний отобранных  от партии  образцов строительных материалов и изделий, и оценки   результатов этих работ. Испытания выполняются аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому и  выдается протокол испытаний.

5. Схема сертификации 2с дополнительно к процедурам, указанным в схеме сертификации 1с, содержит  первоначальный анализ состояния производства и последующий инспекционный контроль за состоянием производства и сертифицированной продукцией, включающий испытание образцов, отобранных  на предприятии и, при необходимости, - на рынке, осуществляемые органом по сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля составляет не менее  одного  раза в год.

6. Схема сертификации 3с дополнительно к процедурам, указанным в схеме сертификации 1с, содержит сертификацию системы качества на предприятии, которая  осуществляется органом по сертификации систем качества, включая ее первоначальную проверку и последующий инспекционный контроль  за сертифицированной системой качества. Периодичность проведения инспекционного контроля составляет не менее одного раза в год.

7. По результатам  проведенных проверок, экспертизы документов, испытаний образцов продукции, проверки производства или системы качества, орган по сертификации принимает решение о выдаче  или отказе в выдаче сертификата соответствия, а при положительных результатах - оформляет сертификат соответствия  и выдает его заявителю.

8. Срок действия сертификата соответствия определяется органом по сертификации с учетом следующих требований:

1) на строительные материалы и изделия, сертифицированные   по схеме 1с, срок действия сертификата устанавливают с учетом предполагаемого срока реализации и использования соответствующей партии продукции, но не более   срока ее хранения, установленного стандартами.  Для проектной продукции и программных средств срок действия сертификата  определяется с учетом  сроков действия соответствующих нормативных документов.

2) На продукцию, сертифицированную по схемам  2с и 3с, срок действия сертификата не должен превышать трех лет.

9. По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и системой качества орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

1) подтвердить действие  сертификата  соответствия;

2) приостановить действие сертификата  соответствия (до исправления обнаруженных  недостатков);

3) прекратить действие сертификата  соответствия.

Приложение 5

к проекту ТР 201/00/ ЕврАзЭС

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к процедурам подтверждения пригодности  новых строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории

государств-членов ЕврАзЭС

1. Проверке и подтверждению пригодности подлежат новые строительные материалы и изделия (далее - новая продукция),  свойства и условия применения которых оказывают влияние на  соблюдение обязательных требований по  надежности и безопасности зданий и сооружений, строительных конструкций, их частей и элементов внутренних инженерных систем для жизни и здоровья людей,  имущества и окружающей среды, в том числе:

1) вновь разработанная или модернизированная продукция, передаваемая  в массовое (серийное) производство на территории государств-членов  ЕврАзЭС, когда  ее  свойства и условия применения полностью или частично не регламентированы в действующих технических регламентах,  межгосударственных и национальных стандартах и сводах правил  или существенно отличаются от их требований;

2) впервые осваиваемая производством по зарубежным технологиям продукция, если она существенно отличается (по свойствам, материалам, составу и т. д.) от продукции аналогичного назначения, отвечающей требованиям действующих технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил;

3) изготовляемая по зарубежным нормам и стандартам и поставляемая в соответствии с требованиями этих норм и стандартов на территорию государств-членов  ЕврАзЭС продукция, если применение этих норм и стандартов не предусмотрено утвержденными  в соответствии с требованиями технического регламента   ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» перечнями нормативных документов, применением которых обеспечивается  соблюдение требований технических регламентов в области строительства.

3. Новая продукция конкретных наименований не подлежит проверке и подтверждению пригодности, если она производится и поставляется, в том числе из-за рубежа, в  соответствии с межгосударственными стандартами или национальными стандартами государств-членов ЕврАзЭС, включенными в указанные выше перечни  для применения в соответствии со сводами правил по проектированию и строительству,  или поставляется  по зарубежным стандартам для применения в строительстве   по специальным  техническим условиям, если ее применение предусмотрено этими техническими условиями. Подтверждение пригодности такой продукции, в том числе для  конкретизации области ее применения, может производиться на добровольной основе.

4. Пригодность новых материалов или изделий для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС подтверждается техническими свидетельствами ЕврАзЭС, которые выдаются в каждой стране уполномоченным органом  государства-члена ЕврАзЭС на основании результатов анализа и научно-технической экспертизы документации, а также   испытаний новой продукции, исходя из необходимости соблюдения  требований безопасности технических регламентов в области строительства, а в нужных случаях – и других требований к потребительским свойствам этой продукции.

На новую продукцию, подлежащую по законодательству  государств-членов ЕврАзЭС  государственному надзору, техническое свидетельство выдается с учетом заключений органов государственного санитарного, пожарного и экологического надзора.

5. В качестве органа, уполномоченного на организацию и проведение работ по подтверждению пригодности и выдачу технического свидетельства в каждом государстве-члене ЕврАзЭС решением органа исполнительной власти государства-члена ЕврАзЭС, ответственного за разработку и реализацию в государстве технической политики в строительстве,  определяется некоммерческая организация, в т.ч.  государственное учреждение, имеющая необходимую квалификацию и опыт работы по оценке соответствия в строительстве, независимая от разработчиков, поставщиков и  потребителей новой продукции.

6. Техническое свидетельство  ЕврАзЭС о пригодности  новой продукции выданное в одном из  государств-членов ЕврАзЭС, является документом, разрешающим применение новой продукции конкретного наименования на территории всех государств-членов ЕврАзЭС в соответствии с указанным в техническом свидетельстве назначением и областью применения этой продукции, при условии ее соответствия принципиальному описанию, содержащемуся в техническом свидетельстве и приведенными в нем показателям и параметрам продукции, характеризующим   безопасность  ее применения и другие свойства.

7. Техническое свидетельство  ЕврАзЭС о пригодности  новой  продукции для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС  содержит:

-  назначение и область применения продукции;

- принципиальное  техническое описание продукции, позволяющее  проведение ее идентификации;

- показатели и параметры, характеризующие   безопасность  ее применения и другие свойства продукции;

- дополнительные условия производства, применения и содержания продукции, а также контроля качества (при необходимости);

- перечень документов (чертежи, технические описания, заключения, акты экспертизы, отчеты по испытаниям и т. п.), использованных при подготовке технического свидетельства.

Техническое свидетельство ЕврАзЭС выдается по единой форме, установленной Комиссией ЕврАзЭС.

8. Для получения технического свидетельства заявитель (разработчик, производитель, поставщик или потребитель продукции) направляет в уполномоченный  орган заявку на проведение работ и выдачу технического свидетельства о пригодности с   необходимыми обосновывающими материалами  для подтверждения пригодности  заявляемой продукции. В состав этих материалов в зависимости от характера продукции включаются  ее описание,  данные о свойствах и  характеристиках, результаты испытаний, технологические параметры, чертежи, инструкции по применению, установке или монтажу, сведения, характеризующие ее безопасность, надежность, опыт ее применения и другие необходимые по мнению заявителя материалы.

Заявитель должен представить в испытательные лаборатории требуемое число образцов (проб) продукции для проведения испытаний и, при необходимости, обеспечить проведение испытаний фрагментов конструкций зданий и сооружений.

9. Работы по подтверждению пригодности новой продукции организуются с привлечением научно-исследовательских, проектных  и других компетентных организаций.

Испытания проводятся по стандартным или специально разработанным и согласованным с уполномоченным органом методикам, позволяющим определить основные физико-механические и другие свойства новой продукции, ее расчетные характеристики, назначение и область применения с учетом установленных требований  к безопасности, надежности и долговечности и другим эксплуатационным свойствам зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем.

10. Работы по подтверждению пригодности новой продукции для применения в строительстве, в том числе подготовке и оформлению технического свидетельства, проведению экспертиз и испытаний, выполняются за плату на основании хозяйственных договоров.

11. Срок подготовки технического свидетельства на новую продукцию не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявки при условии своевременного представления материалов. Процедура подготовки технического свидетельства должна быть  прозрачна для заявителя. При этом должна обеспечиваться конфиденциальность информации, которая является предметом коммерческой или производственной тайны заявителя. Заявитель имеет право участвовать в выполнении  работы на каждом ее этапе.

12. Техническое свидетельство выдается на срок до трех лет с последующим пересмотром на основе накопленного опыта производства и применения новой продукции, а также эксплуатации построенных с ее применением зданий и сооружений, до разработки соответствующих нормативных документов на эту продукцию.

13.  Уполномоченный орган  каждого государства-члена ЕврАзЭС обеспечивает  регистрацию выданных технических свидетельств ЕврАзЭС, изготовление и учет бланков технических свидетельств, а также публикует информацию  о выданных технических свидетельствах. Единый перечень выданных технических свидетельств ЕврАзЭС на основании данных, представляемых уполномоченными органами, ежеквартально публикует Комиссия ЕврАзЭС.

14. Органы, уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации, и органы исполнительной власти, уполномоченные  на осуществление государственного строительного надзора, контролируют наличие технических свидетельств на применяемую при проектировании и строительстве новую продукцию, а также ее соответствие характеристикам и показателям, приведенным в техническом свидетельстве

15. Подтверждение соответствия новой продукции, на которую получено техническое свидетельство о пригодности, характеристикам и показателям, приведенным в  техническом свидетельстве может производиться на добровольной основе (добровольная сертификация), как правило, одновременно с проведением работ по подтверждению пригодности.